云侧 SDK 错误码上报技术需求文档

版本：V1.0    适用对象：云侧 SDK / MediaEngine / CameraEngine / KBOX 相关模块

# 一、需求背景

当前云侧 SDK 在媒体建连、同屏共享、相机建连、消息/触控服务连接、KBOX 音视频模块启动等场景中已存在部分错误状态码，但错误码体系尚未完全统一，且部分异常仅在本地日志中体现，无法及时通过统一接口上报到后台，导致问题定位依赖人工排查日志，故障发现滞后，线上质量监控和运营分析能力不足。

为提升云手机 SDK 的可观测性、故障定位效率和线上质量运营能力，需要由云侧 SDK 梳理各模块错误状态码，并在发生错误行为时，通过指定上报接口及时上报错误状态码及必要上下文信息。

# 二、需求目标

建立统一的云侧 SDK 错误码规范，覆盖 MediaEngine、CameraEngine、KBOX 音视频模块、消息/触控服务、WebRTC 建连等关键链路。

梳理已有错误码与新规范错误码之间的映射关系，避免现有业务逻辑大规模改造，同时保证后台统计口径统一。

在发生参数错误、鉴权失败、建连失败、模块启动失败、媒体异常、资源异常等错误行为时，SDK 能够及时调用接口上报。

上报信息应包含错误码、模块、错误类型、原始错误码、错误描述、会话标识、设备/实例信息、时间戳等，满足问题定位和统计分析。

支持后续扩展更多监控项，如视频黑屏检测、音视频模块状态、系统资源占用、相机等待超时等。

# 三、需求范围

| 范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 本次包含 | 云侧 SDK 错误码规范、现有错误码映射、错误触发时机、错误上报字段、上报接口调用、失败重试/限频、日志留存、验收标准。 |
| 本次不包含 | 后台指标平台展示页面改造、告警策略配置、业务侧 UI 文案展示、端侧 SDK 错误码体系改造。 |
| 涉及模块 | MediaEngine、CameraEngine、KBOX 音频/视频/麦克风模块、消息服务、触控服务、WebRTC 建连链路、系统资源监控。 |

# 四、错误码规范

## 4.1 错误码格式

统一错误码采用 5 位数字格式：XXYZZ。

| 段位 | 含义 | 数字范围 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 模块来源 | 10-99 | 40YZZ | 标识异常所属模块或业务域。 |
| Y | 错误类型 | 0-9 | XX2ZZ | 标识错误大类，如网络、认证、资源等。 |
| ZZ | 具体问题 | 01-99 | XXY01 | 标识该错误类型下的具体问题或原因。 |

## 4.2 模块来源定义

| XX | 模块 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Android | 连接管理、显示异常、Android 端相关异常。 |
| 11 | H5 | H5 页面、Web 容器相关异常。 |
| 12 | 鸿蒙 | 鸿蒙端相关异常。 |
| 13 | PC | PC 端相关异常。 |
| 14 | iOS | iOS 端相关异常。 |
| 15 | 小程序 | 小程序端相关异常。 |
| 16 | 云应用 | 云应用启动、运行相关异常。 |
| 20 | 资管 | 云机资源分配、token 分发等。 |
| 21 | 运管 | 运维管控、实例管理等。 |
| 30 | 云 OS | 云机鉴权、系统能力、云 OS 运行相关异常。 |
| 31 | ARDC | 触控、消息、传感器通道相关异常。 |
| 40 | 端云协同 | 媒体信令建立、音视频流管理、同屏共享、WebRTC 建连等。 |

## 4.3 错误类型定义

| Y | 错误类型 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知错误 | 模块未捕获错误、兜底异常。 |
| 1 | 网络错误 | TCP/UDP/WebRTC 连接超时、建连失败、服务断开。 |
| 2 | 认证鉴权错误 | token 缺失、token 不匹配、token 过期。 |
| 3 | 资源错误 | 云机不在线、连接数超限、端口不足、内存不足。 |
| 4 | 参数/协议错误 | 请求 JSON 不合法、消息格式错误、字段缺失。 |
| 5 | 媒体流错误 | 未收到 I 帧、黑屏、出流失败、音视频模块启动失败。 |
| 6 | 设备/通道错误 | 相机、麦克风、传感器、触控/消息通道异常。 |
| 7 | 系统运行错误 | CPU/内存过高、系统服务异常。 |
| 8 | 超时错误 | 相机等待超时、麦克风注入超时、建连等待超时。 |
| 9 | 预留 | 后续扩展使用。 |

# 五、现有错误码梳理与新错误码映射

## 5.1 MediaEngine 当前错误码

| 源错误码 | 描述 | 备注 | 建议统一错误码 | 错误类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 参数错误 | 请求 JSON 内容不合法。 | 40401 | 参数/协议错误 |
| 2013 | 服务器内部错误 | 创建 client 对象失败，如内存不足、UDP 端口不足。 | 40301 | 资源错误 |
| 2008 | 同屏共享超过最大连接数 | 同屏共享端进入，如老人机版本。 | 40302 | 资源错误 |
| 1002 | 主控不在线 | 同屏共享进入且主控不在线。 | 40303 | 资源错误 |
| 2014 | 30 秒未建连成功 | 收到 request 请求后 30 秒未建立 P2P 连接。 | 40801 | 超时错误 |
| 2007 | 建连后 8 秒内未收到 I 帧 | 不断开连接，仅通知；可能 KBOX 启动失败或出流失败。 | 40501 | 媒体流错误 |

## 5.2 CameraEngine 当前错误码

| 源错误码 | 描述 | 备注 | 建议统一错误码 | 错误类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10003 | 连接消息服务失败 | 消息服务连接失败。 | 31101 | 网络错误 |
| 10004 | 连接触控服务失败 | 触控服务连接失败。 | 31102 | 网络错误 |
| 10000 | 解析 JSON 数据失败 | 解析发往消息或触控服务的 JSON 数据失败。 | 31401 | 参数/协议错误 |
| 10001 | JSON 数据中未带 token | 请求缺少 token 字段。 | 31201 | 认证鉴权错误 |
| 10002 | token 不匹配 | 请求 token 与服务侧校验不一致。 | 31202 | 认证鉴权错误 |
| 10005 | 消息服务或触控服务断开 | 消息/触控服务连接中断。 | 31103 | 网络错误 |

## 5.3 拟扩展监控项错误码

| 模块 | 监控项 | 描述 | 建议统一错误码 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 媒体服务 | 音频模块状态 | KBOX 音频模块启动状态和错误信息。 | 40502 | 音频模块启动失败或运行异常。 |
| 媒体服务 | 视频模块状态 | KBOX 视频模块启动状态和错误信息。 | 40503 | 视频模块启动失败或出流异常。 |
| 媒体服务 | 麦克风模块状态 | KBOX 麦克风模块启动状态和错误信息。 | 40601 | 麦克风模块启动失败或设备异常。 |
| 媒体服务 | 麦克风注入超时 | 麦克风打开后 10 秒没有接收到数据。 | 40802 | 麦克风打开后 10 秒无数据注入。 |
| 媒体服务 | 视频黑屏检测 | 黑屏检测信息，含出流码率大小。 | 40504 | 连续检测到黑屏或出流码率低于阈值。 |
| 媒体服务 | 系统资源监控 | CPU、内存使用率。 | 40701 | CPU/内存超过配置阈值。 |
| 相机服务 | 相机建连超时 | WebRTC 建连超时，8 秒未完成建连。 | 40803 | 相机 WebRTC 建连超过 8 秒。 |
| 相机服务 | 相机等待超时 | 发送打开相机命令后，10 秒未注入数据。 | 40804 | 打开相机命令后 10 秒无数据注入。 |
| 相机服务 | 相机建连失败 | WebRTC 建连失败。 | 41104 | WebRTC 建连失败或 ICE 状态失败。 |

# 六、错误上报机制要求

## 6.1 上报触发时机

SDK 检测到明确错误行为时，应立即组装错误事件并调用上报接口。

对于不会立即断开连接但会影响体验的异常，如 8 秒内未收到 I 帧、视频黑屏、码率异常，应以“告警类错误事件”上报。

对于持续性异常，应避免高频重复上报，同一 session_id + error_code + module 在默认 60 秒内只上报一次，关键状态变化可再次上报。

对于建连超时、鉴权失败、参数错误等一次性错误，应在错误返回或连接关闭前完成上报。

SDK 本地日志应同步记录上报结果，包括上报成功、失败原因、重试次数。

## 6.2 上报事件字段

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appid | string | 是 | 应用 ID，当前为 10244105。 |
| app_type | string | 是 | 应用类型，固定为 Cloud_SDK。 |
| event_type | string | 是 | 事件类型，建议固定为 sdk_error。 |
| error_code | string/int | 是 | 统一错误码，格式 XXYZZ。 |
| source_error_code | string/int | 否 | SDK 原始错误码，如 2012、10003。 |
| error_msg | string | 是 | 错误提示语，如“参数错误”。 |
| error_reason | string | 否 | 错误原因或详细描述，如“请求 JSON 内容不合法”。 |
| module | string | 是 | 模块名称，如 MediaEngine、CameraEngine、KBOX。 |
| sub_module | string | 否 | 子模块，如 audio、video、microphone、webrtc、message、touch。 |
| session_id | string | 建议必填 | 会话标识，用于关联一次建连/同屏/相机会话。 |
| device_id | string | 否 | 终端或云机设备标识，按现有埋点规范脱敏。 |
| instance_id | string | 否 | 云机实例 ID 或资源实例标识。 |
| token_hash | string | 否 | token 哈希值，仅用于排查，禁止上报明文 token。 |
| network_type | string | 否 | 网络类型，如 Wi-Fi、4G、5G、unknown。 |
| timestamp | number/string | 是 | 错误发生时间，建议毫秒时间戳。 |
| extra | object/string | 否 | 扩展字段，如码率、CPU、内存、ICE 状态、端口信息等。 |

## 6.3 上报接口信息

| 环境 | 接口地址 | appid | app_type | key |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试环境 | https://uat-cloud.139.com/cloudphone/log/cloudphone/metrics | 10244105 | Cloud_SDK | 7880fb6e1e2f419d87465d8ca2500361 |
| 生产环境 | https://cloud.139.com/cloudphone/log/cloudphone/metrics | 10244105 | Cloud_SDK | f25ff67aa6634932a36cd508828c8a20 |

接口详细定义参照后台接口文档：https://s.apifox.cn/98860bf1-3d98-4039-abcc-d41fea34fb74/400810198e0

安全要求：key 不应硬编码在公开仓库或客户端可直接反编译位置；如现有 SDK 需要内置 key，应通过配置中心、构建注入或服务端签名方式降低泄露风险。token 等敏感信息禁止明文上报。

## 6.4 上报示例

示例：MediaEngine 请求 JSON 内容不合法时，上报统一错误码 40401，并保留源错误码 2012。

{
  "appid": "10244105",
  "app_type": "Cloud_SDK",
  "event_type": "sdk_error",
  "module": "MediaEngine",
  "sub_module": "signaling",
  "error_code": "40401",
  "source_error_code": "2012",
  "error_msg": "参数错误",
  "error_reason": "请求JSON内容不合法",
  "session_id": "${session_id}",
  "timestamp": 1720000000000,
  "extra": {
    "request_type": "request",
    "sdk_version": "${sdk_version}"
  }
}

# 七、功能性需求

| 编号 | 需求项 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 错误码枚举维护 | P0 | SDK 内部维护统一错误码枚举及源错误码映射表，支持按模块查询。 |
| FR-02 | 错误事件统一封装 | P0 | 提供统一 ErrorReporter 或 MetricsReporter 封装，业务模块仅需传入错误上下文。 |
| FR-03 | 错误发生实时上报 | P0 | 在参数错误、鉴权失败、建连失败、资源不足、服务断开等场景发生时及时上报。 |
| FR-04 | 媒体异常告警上报 | P0 | 8 秒未收到 I 帧、KBOX 音视频模块异常、黑屏、麦克风注入超时等需上报。 |
| FR-05 | 上报失败重试 | P1 | 网络异常或接口失败时，支持本地短暂缓存和有限重试，避免阻塞主流程。 |
| FR-06 | 重复事件限频 | P1 | 同一会话同一错误码短时间内去重，默认限频窗口 60 秒，可配置。 |
| FR-07 | 本地日志留存 | P1 | 所有错误事件应写入 SDK 本地日志，便于接口不可用时离线排查。 |
| FR-08 | 环境隔离配置 | P0 | 测试环境与生产环境接口、key 需要可配置，避免误上报。 |
| FR-09 | 敏感信息脱敏 | P0 | token、手机号、用户标识等敏感信息不得明文上报。 |

# 八、非功能性需求

性能：错误上报不得阻塞 SDK 主链路；建议异步队列上报，单次上报组包耗时控制在 5ms 内。

可靠性：上报失败不影响原业务流程；重试次数建议不超过 3 次，超过后记录本地日志并丢弃或进入低优先级缓存。

可扩展性：错误码映射表、限频时间、上报开关、环境配置应支持配置化。

兼容性：保留源错误码字段，避免影响已有错误处理逻辑；统一错误码主要用于后台统计和跨模块分析。

安全性：敏感字段脱敏；生产 key 妥善管理；上报接口使用 HTTPS。

可观测性：后台可按 app_type、module、error_code、source_error_code、sdk_version、时间范围统计错误趋势。

# 九、验收标准

| 编号 | 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 错误码映射完整性 | MediaEngine、CameraEngine 已梳理错误码均有对应统一错误码、提示语、原因说明。 |
| AC-02 | 参数错误上报 | 模拟请求 JSON 不合法，SDK 上报 error_code=40401，source_error_code=2012。 |
| AC-03 | 建连超时上报 | 模拟 P2P 30 秒未建连成功，SDK 上报 error_code=40801。 |
| AC-04 | I 帧超时上报 | 模拟建连后 8 秒未收到 I 帧，SDK 不断开连接但上报告警事件 error_code=40501。 |
| AC-05 | 消息/触控服务异常上报 | 模拟连接消息服务、触控服务失败或断开，SDK 分别上报对应错误码。 |
| AC-06 | 鉴权异常上报 | 模拟 token 缺失、token 不匹配，SDK 上报 31201、31202。 |
| AC-07 | 限频生效 | 同一 session 同一错误码 60 秒内重复触发时，仅上报一次或按配置限频。 |
| AC-08 | 敏感信息检查 | 上报内容中不存在明文 token、手机号等敏感信息。 |
| AC-09 | 环境验证 | 测试包上报到 UAT 接口，生产包上报到生产接口，不串环境。 |

# 十、实施建议

第一阶段：完成错误码规范确认、MediaEngine/CameraEngine 现有错误码映射、上报字段和接口联调。

第二阶段：接入核心错误场景，包括参数错误、鉴权错误、建连超时、服务断开、I 帧超时。

第三阶段：扩展 KBOX 音视频模块状态、麦克风注入超时、视频黑屏检测、系统资源监控等告警类事件。

第四阶段：结合后台统计结果完善告警规则、错误码分布看板和问题闭环流程。

# 十一、待确认事项

| 事项 | 建议/待确认内容 |
| --- | --- |
| 错误码最终编码 | 本文给出建议统一错误码，需云 SDK、后台、业务侧共同确认后冻结。 |
| 接口字段格式 | 需以 Apifox 接口定义为准，确认是否支持 extra 对象、批量上报、签名方式。 |
| 限频策略 | 默认 60 秒限频，需确认是否按错误等级区分。 |
| 黑屏阈值 | 需确认连续黑屏时长、码率阈值、是否结合帧率/关键帧判断。 |
| 资源监控阈值 | 需确认 CPU、内存阈值及采样周期。 |
| key 管理方式 | 建议避免硬编码，需确认当前 SDK 构建和配置方案。 |

# 十二、附录：错误码总表

| 统一错误码 | 源错误码 | 模块 | 提示语 | 原因/触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40401 | 2012 | MediaEngine | 参数错误 | 请求 JSON 内容不合法。 |
| 40301 | 2013 | MediaEngine | 服务器内部错误 | 创建 client 对象失败，如内存不足、UDP 端口不足。 |
| 40302 | 2008 | MediaEngine | 同屏共享超过最大连接数 | 同屏共享连接数达到上限。 |
| 40303 | 1002 | MediaEngine | 主控不在线 | 同屏共享进入且主控不在线。 |
| 40801 | 2014 | MediaEngine | 建连超时 | 收到 request 请求后 30 秒未建立 P2P 连接。 |
| 40501 | 2007 | MediaEngine | 未收到 I 帧 | 建连后 8 秒内未收到 I 帧，可能 KBOX 启动失败或出流失败。 |
| 31101 | 10003 | CameraEngine | 连接消息服务失败 | 消息服务连接失败。 |
| 31102 | 10004 | CameraEngine | 连接触控服务失败 | 触控服务连接失败。 |
| 31401 | 10000 | CameraEngine | 解析 JSON 数据失败 | 解析发往消息或触控服务的 JSON 数据失败。 |
| 31201 | 10001 | CameraEngine | token 缺失 | JSON 数据中未带 token。 |
| 31202 | 10002 | CameraEngine | token 不匹配 | token 校验不通过。 |
| 31103 | 10005 | CameraEngine | 消息/触控服务断开 | 消息服务或触控服务连接断开。 |
| 40502 | - | 媒体服务 | 音频模块异常 | KBOX 音频模块启动失败或运行异常。 |
| 40503 | - | 媒体服务 | 视频模块异常 | KBOX 视频模块启动失败或出流异常。 |
| 40601 | - | 媒体服务 | 麦克风模块异常 | KBOX 麦克风模块启动失败或设备异常。 |
| 40802 | - | 媒体服务 | 麦克风注入超时 | 麦克风打开后 10 秒没有接收到数据。 |
| 40504 | - | 媒体服务 | 视频黑屏 | 连续检测到黑屏或出流码率异常。 |
| 40701 | - | 媒体服务 | 系统资源异常 | CPU、内存使用率超过阈值。 |
| 40803 | - | 相机服务 | 相机建连超时 | WebRTC 建连 8 秒未完成。 |
| 40804 | - | 相机服务 | 相机等待超时 | 发送打开相机命令后 10 秒未注入数据。 |
| 41104 | - | 相机服务 | 相机建连失败 | WebRTC 建连失败。 |